Enea Elektrownia  Połaniec S.A.

### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dotyczy: Dostawa zregenerowanych przenośników ślimakowych (napędowy i napędzany) podajnika ślimakowego gipsu.

I.  Szczegółowy zakres prac do wykonania regeneracji przenośników ślimakowych obejmuje:

  - Odbiór dwóch przenośników ślimakowych z magazynu Zamawiającego i przetransportowane do siedziby Wykonawcy – na koszt oraz ryzyko Wykonawcy.

  - Ocena zużycia oraz stanu przenośnika ślimakowego napędowego i napędzanego.

  - Wymiana zużytych segmentów wstęgi oraz łopat zgarniających ślimaka napędowego i napędzanego na bazie przeprowadzonej oceny.

  - Regeneracja segmentów wstęgi oraz łopat zgarniających ślimaka napędowego i napędzanego na bazie przeprowadzonej oceny.

  - Regeneracja czopów ślimaka napędowego pod montaż przekładni.

  - Sprawdzenie osiowości wału przenośnika ślimakowego napędowego i napędzanego oraz ewentualne wykonanie prostowania.

  - Wymiana tulejek na obu wałach pod uszczelnienia przenośnika.

  - Wymiana zużytych okładzin tworzywowych na wstęgach oraz łopatach zgarniających ślimaka napędowego i napędzanego

  - Wykonanie powłoki antykorozyjnej zabezpieczającej ślimaki – farba w wykonaniu gwarantującym zabezpieczenie przed oklejaniem się transportowanego gipsu grubość min. 200 µm.

  - Po wykonaniu regeneracji przenośniki ślimakowe zostaną dostarczone na magazyn Zamawiającego również na koszt i ryzyko Wykonawcy.

II Warunki techniczne wykonania prac regeneracyjnych:

- Wszystkie materiały podstawowe oraz pomocnicze niezbędne dla wykonania pełnej i prawidłowej regeneracji podajników zapewnia Wykonawca.

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości wykonania regeneracji oraz z gwarancją minimum 24 miesięcy pracy.

- Przed złożeniem oferty wymagana wizja lokalna i wykonanie oględzin przenośników ślimakowych przeznaczonych do regeneracji znajdujących się na terenie Elektrowni Połaniec.

- Na aktualnie eksploatowanych podajnikach ślimakowych transporotowy jest gips.

III. Załączniki:

- Rysunki przenośnika ślimakowego napędowego oraz napędzanego.

10 908593400090 Przenośnik ślimakowy do bufora W2HTP10

1 przenośnik ślimakowy lewy 400-300 / 193,7 / 350/6249 / LS z łopatkami RCH 1000 Materiał: rura: Rst. 37-2 i ostrza: Creusbro 4000

20 908593400091 Przenośnik ślimakowy do bufora W2HTP20

1 przenośnik ślimakowy lewy 400-300 / 193,7 / 350/6008 / RS z łopatkami RCH 1000 Materiał: rura: Rst. 37-2 i ostrza: Creusbro 4000

- Zdjęcia ślimaka napędowego oraz napędzanego do regeneracji: